📑 Mô hình hóa đa tầng: Ô nhiễm không khí & sức khỏe cộng đồng

🔹 Tầng 1: Vật lý – Môi trường (nồng độ PM2.5)

- Công thức (Box Model – ODE đơn giản):

ODE (Phương trình vi phân thường)
Nó mô tả một đại lượng thay đổi theo thời gian.

Ở đây đại lượng là nồng độ bụi mịn PM2.5 trong không khí, ký hiệu C(t).

Viết “dCdt” có nghĩa là: nồng độ thay đổi nhanh hay chậm theo thời gian.

- Ý tưởng “Box Model” (mô hình cái hộp)

- Hãy tưởng tượng thành phố như một cái hộp.

- Trong hộp có 3 yếu tố:

  - Phát thải (E): xe cộ, nhà máy → thổi thêm bụi vào hộp.

  - Loại bỏ (kC): bụi rơi xuống đất, cây xanh hấp thụ.

  - Thông gió (vC): gió cuốn bụi đi nơi khác.

- Tổng hợp lại thành công thức:

dCdt=E-(k+v)C

- Giải thích công thức dễ hiểu

- Vế trái (dCdt): tốc độ thay đổi nồng độ PM2.5.

- Vế phải:

  - E: lượng bụi mới được thải ra (làm nồng độ tăng).

  - (k+v)C: lượng bụi bị mất đi (làm nồng độ giảm).

👉 Công thức này chỉ đơn giản nói:

“Nồng độ thay đổi = Lượng phát thải mới – Lượng bị mất đi”.

- Ý nghĩa kết quả

- Ban đầu nếu không có bụi: C(0)=0.

- Khi có phát thải → nồng độ tăng dần.

- Sau một thời gian, quá trình phát thải và loại bỏ cân bằng nhau.

- Lúc đó ta có:

C*=Ek+v

👉 C*chính là nồng độ ổn định (steady state).

- Ví dụ số thật dễ hiểu

- Giả sử:

  - E = 100 (đơn vị: µg/m³/h),

  - k+v = 10 (tốc độ loại bỏ).

Khi đó:

C*=10010=10 (μg/m3)

- Nếu giảm phát thải 20% (E = 80):

C*=8010=8 (μg/m3)

👉 Nghĩa là: giảm 20% phát thải → nồng độ cân bằng cũng giảm 20%.

👉 Coi như ta đang đo: nồng độ tăng nhanh, chậm, hay giữ nguyên.

📌 Bạn làm gì:

- Vẽ đồ thị mô phỏng: ban đầu C tăng theo E, sau đó đạt cân bằng khi phát thải = loại bỏ.

- Có thể thử tham số: khi E giảm 20% → nồng độ giảm thế nào.

🔹 Tầng 2: Dịch tễ – Sức khỏe (liên hệ ô nhiễm ↔ bệnh tật)

Công thức (Poisson Regression):

ln⁡(E[Yt])=α+β⋅PM2.5t+γXt

- Yt: số ca nhập viện/ngày.

- PM2.5t: nồng độ PM2.5 trung bình ngày t.

- Xt: yếu tố khác (nhiệt độ, độ ẩm).

- β: mức ảnh hưởng ô nhiễm.

👉 Relative Risk (RR):

RR=eβ⋅ΔPM2.5

- Ví dụ: β=0.01, ΔPM2.5=10→ RR=e0.1≈1.105.
→ nghĩa là tăng 10 µg/m³ PM2.5 → nguy cơ nhập viện tăng 10.5%.

📌 Bạn làm gì:

- Cho ví dụ số: PM2.5 tăng 10 µg/m³ → thêm 100 ca bệnh/ngày trên dân số 1 triệu.

- Vẽ đồ thị: PM2.5 (trục X) vs số ca nhập viện (trục Y).

🔹 Tầng 3: Dự báo – Dữ liệu lớn (Machine Learning / Time Series)

Công thức (ARIMA – dự báo nồng độ):

yt=c+ϕ1yt-1+ϕ2yt-2+⋯+θ1ϵt-1+⋯+ϵt

- yt: nồng độ PM2.5 tại ngày t.

- ϕi: hệ số AR (tự hồi quy).

- θi: hệ số MA (nhiễu trung bình trượt).

- ϵt: sai số.

Công thức (LSTM – mạng học sâu):

ht=f(W⋅[ht-1,xt]+b)

- xt: dữ liệu đầu vào (nhiệt độ, độ ẩm, PM2.5 hôm qua).

- ht: trạng thái ẩn → dự báo PM2.5 ngày mai.

📌 Bạn làm gì:

- Trình bày kết quả dự báo: ví dụ biểu đồ thực tế vs dự báo PM2.5 trong 7 ngày.

- Nhấn mạnh: dự báo này dùng làm đầu vào cho mô hình sức khỏe ở tầng 2 → dự đoán số ca nhập viện tương lai.

✅ Cách triển khai thuyết trình (15–20 phút)

- Slide 1–2: Giới thiệu (ô nhiễm không khí & sức khỏe, dữ liệu Kaggle).

- Slide 3–4: Tầng 1 (Box model, đồ thị nồng độ).

- Slide 5–6: Tầng 2 (Poisson regression, ví dụ RR).

- Slide 7–8: Tầng 3 (ARIMA/LSTM dự báo, so sánh dự báo–thực tế).

- Slide 9: Thảo luận (ý nghĩa, hạn chế, mở rộng).

- Slide 10: Kết luận (ứng dụng trong chính sách công, sức khỏe).

🌫️ Tầng 1 – Mô hình vật lý/môi trường

1. Ý tưởng mô hình hóa

- Không khí trong thành phố coi như một hộp kín (box).

- Trong hộp có:

  - Phát thải (E): từ xe cộ, công nghiệp, sinh hoạt.

  - Quá trình loại bỏ: bụi lắng xuống, phản ứng hóa học, cây xanh hấp thụ.

  - Thông gió/pha loãng: gió cuốn ô nhiễm đi nơi khác.

- Mục tiêu: mô tả sự thay đổi nồng độ ô nhiễm theo thời gian.

2. Công thức ODE đơn giản

dCdt=E-(k+v)C

- C(t): nồng độ PM2.5 (µg/m³) tại thời điểm t.

- E: tốc độ phát thải (µg/m³/giờ).

- k: hệ số loại bỏ tự nhiên (lắng đọng, phản ứng).

- v: hệ số thông gió (ventilation, do gió và khí tượng).

👉 Đây là phương trình vi phân bậc 1 tuyến tính.

3. Lời giải ODE

C(t)=Ek+v(1-e-(k+v)t)+C(0) e-(k+v)t

- C(0): nồng độ ban đầu.

- Khi t→∞:

C*=Ek+v

→ nồng độ cân bằng (steady state).

4. Ý nghĩa thực tế

- Nếu E lớn → nồng độ ô nhiễm cao.

- Nếu gió mạnh (v ↑) → nồng độ giảm nhanh.

- Nếu giảm phát thải 20% → nồng độ cân bằng cũng giảm 20%.

- Dễ dàng mô phỏng kịch bản chính sách.

5. Bạn cần làm gì khi thuyết trình

- Giới thiệu sơ đồ “box”: E đi vào, k và v lấy ra.

- Viết công thức ODE lên slide, giải thích từng ký hiệu bằng ngôn ngữ đời thường.

- Cho một ví dụ số nhỏ:

  - E = 100, k+v = 10 → cân bằng C* = 10 µg/m³.

  - Nếu giảm E còn 80 → C* = 8 µg/m³.

- Chiếu đồ thị: C(t) tăng dần rồi ổn định tại C*.

Đây là đồ thị minh họa: nồng độ PM2.5 ban đầu bằng 0, sau đó tăng dần và tiến tới trạng thái cân bằng C = 10 µg/m³*.

👉 Không khí ban đầu sạch, khi có phát thải thì nồng độ tăng dần rồi ổn định ở mức cân bằng do tác động loại bỏ & gió.

Đây là đồ thị so sánh hai kịch bản:

- E = 100 → nồng độ tiến tới cân bằng 10 µg/m³.

- E = 80 (giảm 20%) → nồng độ cân bằng giảm còn 8 µg/m³.

👉 Chỉ cần giảm phát thải 20% thì nồng độ ô nhiễm cân bằng cũng giảm 20%, minh chứng cho hiệu quả của chính sách môi trường.